| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скамейка для запасных игроков (10 мест) СЗ-243.00 | Конструктивно скамейка рассчитана на 10 запасных игроков и представляет собой сборно-разборную конструкцию, что позволяет экономить на транспортировке и без затруднения перемещать скамейку из одного места в другое. Скамейка состоит из стенок боковых (2 шт.), стояк (4 шт.) с сидениями (10 шт.), перекладин (15 шт.) и обшивки. Задняя стенка плавно переходит в крышу. Каркасы стенок, стоек и перекладин изготовлены из профильной трубы 40х25 мм, толщиной 2 мм. Обшивкой является прозрачный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм, который крепится к каркасу через термошайбы на саморезы. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы оцинкованы. Монтаж производится анкерными болтами на бетонированную площадку. |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Высота (мм) | 2051±5 |
|  |  | Длина (мм) | 4995±5 |
|  |  | Ширина (мм) | 1165±5 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стенка боковая, шт. | 2 |
|  |  | Стойка, шт. | 4 |
|  |  | Перекладина, шт. | 15 |
|  |  | Сидений, шт. | 10 |
|  |  | Обшивка стенки задней (монолитный поликарбонат), шт. | 3 |
|  |  | Обшивка стенки боковой (монолитный поликарбонат), шт. | 2 |
|  |  | Термошайба с саморезом, шт. | 90 |
|  |  | Крепеж |  |