| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118.02.00 Качели Гнездо Примерный эскиз | 1 | Конструктивно качели должны быть выполнены в виде опорных стоек, системы подвеса и качели-гнезда. Стойки выполнены из деревянного цилиндрованного бруса Ø180 мм длиной 3515 мм. Деревянные элементы выполнены из древесины хвойных пород. На расстоянии 135 мм от торцов стоек установлена система подвеса. Система подвеса представляет собой два подвеса из нержавеющей стали, которые позволяют жестко закрепить их на стойках с помощью болтов и контргаек. Подвес предусматривает наличие осевых соединений с пластиковыми подшипниками, который позволяет подвешенным качелям совершать вращательные движения в нескольких степенях свободы. В системе подвеса имеются страховочные приспособления, представляющие собой цепи, соединяющие подвесы с местом верхнего разветвления качелей-гнездо. Качели «гнездо» с утяжеленным ободом. Диаметр изделия — 1000 мм. Плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного армированного каната диаметром 16 мм. Гнездо навешивается с помощью подвесок из шестипрядного армированного каната. Деревянные элементы комплекса покрываются антисептической пропиткой – 1 слой, затем 2 слоя масла по дереву для наружных работ. Вкапываемая часть древесных элементов дополнительно покрывается битумной мастикой. Все крепежные элементы имеют антикоррозионные свойства. Монтаж производится путем бетонирования стоек. |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, мм (±30 мм) | 3555 |
|  |  |  | Ширина, мм (±30 мм) | 1000 |
|  |  |  | Высота, мм (±30 мм) | 1965 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Опорная стойка, шт | 2 |
|  |  |  | Система подвеса, шт | 2 |
|  |  |  | Качели-гнездо, шт | 1 |