| № п/п | Наименование | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качалка Трактор | Возрастная группа: 2+ Габариты должны быть не менее (ДхШхВ), (846х456х846 мм). Зона безопасности (3486х3906 мм) Качалка Трактор должна представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. Конструктивно качалка должна состоять из платформы подвижной. К платформе крепятся накладки декоративные, сиденье, опора для ног и перекладина с ручками. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Пластиковые элементы должны быть из ПНД 3-х слойного. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Отверстия в металле должны быть закрыты заглушками из пластмассы Монтаж производится путем крепления подвижной рамы к забетонированным анкерам. |
|  |  | Подвижная платформа |
|  |  | Подвижная платформа представляет собой металлокаркас из листовой стали, толщиной не менее 2,5 мм, скрепленный с помощью заклепок. Металлокаркас установлен на платформу из листа толщиной 4 мм. Металлокаркас двигается относительно платформы «назад-вперед», при помощи рычажной системы за счет переноса веса ребенка. Движение должно быть плавным, без ударов и усилий. |
|  |  | Накладки декоративные |
|  |  | Накладки декоративные должна быть изготовлена из ПНД 3-х слойной. На накладках вырезан силуэт трактора. Для крепления накладок к подвижной раме используются винты |
|  |  | Сиденье, опора для ног |
|  |  | Сиденье, опора для ног должна быть изготовлена из ПНД 3-х слойной |
|  |  | Перекладина с ручками. |
|  |  | Перекладина должна быть изготовлена из трубы диаметром 26,8. Устанавливается между накладками декоративными и крепится к ним при помощи болтов. На перекладину устанавливаются две пластиковые эргономичные ручки (для поддержки). Длина ручек должна быть не менее 130мм. Конец ручки должен быть с увеличенным диаметром не менее 45 мм. |