ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Комплекс игровой детский 057-01.132.10.

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс игровой детский *Примерный эскиз ОКПД2 32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки» |  | Описание |  | Комплекс игровой детский разработан в соответствии с требованиями, обеспечивающими общий уровень равной доступности, в том числе использования детьми с ограничениями жизнедеятельности. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на бетонную площадку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | шт | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | Стальные трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Покрытие- краска полимерная порошковая Фанера ФСФ S18 мм. Покрытие- влагостойкая акриловая краска для наружных работ. Лист HDPE S19 мм Лист HPL S12 мм Сферы. Полипропилен ТП Хомуты. Гроднамид ПА6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | - стойки, шт. 10 - ограждение 1350, шт. 1 - ограждение с панелью, шт. 1 - ограждение боковое, шт. 2 - борт, шт. 4 - бизиборды, шт. 5 - перекладина волна с кольцом, шт. 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Длина | мм. | 4730 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 1554 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 2027 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Критическая высота падения | мм. | менее 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возрастная группа | лет | Не менее 3 и не более 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017 |  | Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Стойки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стойки |  | D57х3 Сталь Покрытие- краска полимерная порошковая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | На подготовленную бетонную площадку толщиной не менее 200 мм из бетона марки не ниже М200 (В15) с армированием в 2 слоя ячейка 250х250 D6. Установка на анкера | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Стойки соединяются друг с другом при помощи сфер и при помощи ограждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Ограждене1350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав |  | Панель Хомут 57 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Панель |  | -Лист HDPE S19 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Хомут 57 |  | Пластик- Гроднамид ПА6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Ограждение боковое и борт(конечный) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав |  | Панель Полукольцо Хомут 57 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Панель Полукольцо |  | -Лист HDPE S19 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Хомут 57 |  | Пластик- Гроднамид ПА6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Борт (для установки бизиборда) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав |  | Панель Хомут 57 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Панель |  | -Лист HDPE S19 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Хомут 57 |  | Пластик- Гроднамид ПА6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | В панели есть отверстия для крепления бизиборда | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Ограждение с панелью |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав |  | Панель Кронштейн Руль с фланцем Панель приборная Ролик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Панель Кронштейн |  | Лист HDPE S19 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Панель приборная |  | HDPE 19 3-х слойный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | В панели есть отверстия для крепления бизиборда. На панели приборной крепится руль и ролик имитирующий рычаг переключения скоростей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Перекладина волна с кольцом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав |  | Балка Хомут Кольцо |  |  |  |  |
|  |  |  | Балка |  | Труба 32х2,8 Сталь Покрытие- краска полимерная порошковая |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут 57 |  | Пластик- Гроднамид ПА6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  | HDPE 19 3х-слойный |  |  |  |  |