ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Веранда 301.85.00

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Веранда 26,8 м2 *Примерный эскиз |  | Описание |  | Защита детей от атмосферных осадков и использование в качестве теневого навеса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | шт | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | Металлические трубы: - 40х25 с толщиной стенки 2 мм. - 40х40 с толщиной стенки 2 мм. - 60х40 с толщиной стенки 2 мм. - фанера влагостойкая ФСФ 9 мм. с окраской всех поверхностей согласно дизайн-проекта - фанера влагостойкая ФОФ 18 мм. с окраской поверхностей, полученных в результате механической обработки - доска 35х140 - лист толщиной 1,5 мм. с окраской и запеканием порошковой краской - профнастил С44, оцинкованный, толщиной 0,5 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | Панели: - стенки фасадной в сборе металлоконструкции с облицовкой - стенок боковых в сборе металлоконструкции с облицовкой - стенки задней в сборе металлоконструкции с облицовкой - пола без настила Столбы Доски Элементы примыкания к крыше Листы профнастила Настил пола (фанерные листы) Балки потолочные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Длина | мм. | 7470 ± 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 3930 ± 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 3036 ± 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Критическая высота падения | мм. | 150 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возрастная группа | лет | До 7 лет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017 |  | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Столб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество столбов | шт. | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Размер столбов ±10 | мм. | Труба 40х40 мм. Длина: 675 мм. Высота над уровнем площадки 70 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки труб столбов ± 0,2 | мм. | 2 мм. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Материал опорных платиков столбов |  | Металл толщиной 4 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Бетонирование столбов и грунтозацепов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Путем замены съёмных столбов имеется возможность установки веранды на бетонную плиту или на металлическую раму. Вариант установки веранды уточняется заказчиком. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Панели каркаса веранды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина х ширина х толщина, ± 5 мм. кол, шт. |  | 2440х2200х49 – 2шт. 3660х760х49 – 2 шт. (стенка фасадная) 2440х2200х49 – 3 шт. (стенка задняя) 3660х2200х49 – 2 шт. 3660х760х49 -2 шт. (стенки боковые) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал панелей |  | Рамка – труба 60х40, 40х40, 40х25 с толщиной стенки 2 мм. Облицовка панелей – фанера ФСФ толщиной 9 мм. с покраской влагостойкой краской | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | По предложению Заказчика облицовка панелей может быть выполнена из иного облицовочного материала. Крепление облицовки к рамкам, крепление панелей между собой осуществляется крепежом М8. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Панели пола веранды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина х ширина х толщина, ± 5 мм. кол, шт. |  | 3660х2440х58 - 3 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал панелей |  | Рамка – труба 60х40, 40х40, 40х25 с толщиной стенки 2 мм. Настил панелей – фанера ФОФ толщиной 18 мм. с покраской влагостойкой краской торцов настила. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | По предложению Заказчика облицовка панелей может быть выполнена из иного облицовочного материала. Крепление настила к рамкам, крепление панелей между собой осуществляется крепежом М8. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Балка крыши |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество балок | шт. | 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Размер балок ±5 мм. | мм. | Труба 60х40 мм, длина 3760 мм, толщина стенки – 2 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал опорных платиков балок | мм. | Металл толщиной 4 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  |  |  |  |  |  |
| Профнастил крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество листов профнастила | шт. | 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Размер листов ±5 мм. | мм. | Длина - 3950 мм, ширина 1067 мм, высота – 44 мм. Толщина листа – 0,5 мм Наименование - Профнастил С44 оцинкованный, 0,5 мм. ГОСТ 24045-2016 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| Доски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество досок | шт. | 35х140 мм, длина 5793 мм. - 7 шт. 35х140 мм, длина 1556 мм. - 7 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие досок |  | Акриловая краска, колер согласно дизайн-проекту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| Элементы примыкания к крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество элементов примыкания, шт. |  | 7 шт. в том числе уголки – 4 шт. козырек – 3 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал элементов примыкания |  | Металл толщиной 1, 5 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие элементов примыкания |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |