ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Качели двойные 108.96.00

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Качели *Примерный эскиз |  | Описание |  | Качели | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | шт. | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | Металлические трубы: - Ø76 с толщиной стенки 3,5 мм. - Ø76 с толщиной стенки 2 мм. - Ду15 с толщиной стенки 2 мм. -Стальной лист с толщиной стенки 4мм. - Пластиковые заглушки - Цепь стальная - Сиденье качелей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | Стойки Перекладины Подвесы (цепи, канаты) Сиденья | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Длина | мм. | 5805 ± 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 1702 ± 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 2425 ± 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Критическая высота падения | мм. | 1300 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возрастная группа | лет | Не менее 6 и не более 14 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017 |  | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Примечание |  | Качели предназначены для одновременного катания пяти детей. |  |  |  |  |
|  |  | Стойка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество стоек | шт. | 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Размер стоек | мм. | Металлическая труба Ø76±1 мм, с толщиной стенки 2±0,2 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина стоек | мм. | 3311±10– 2 шт. 3015±10– 2 шт. 3268±10 –1шт. 2975±10– 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Бетонирование стоек в основании Крепление на болты М12 в верхней части. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Стойки с приваренными гнутыми стальными листами, для присоединения к перекладине в листах выполнены два отверстия. С торцов стойки закрываются пластиковыми заглушками. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Перекладина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Размер стоек | мм. | Металлическая труба Ø76±1 мм, с толщиной стенки 3,5±0,2 мм. - Ду15 с толщиной стенки 2,0 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 3055±10 2385±10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепится к стойкам на болты М12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Перекладина с торцов закрывается пластиковыми заглушками, в отверстия под шарниры вварены трубы Ду15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Подвесы (цепи) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 6 (2 со страховочным элементом) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Шарнирный подвес (со страховочным элементом) из нержавеющей стали. Крепится к перекладине качелей при помощи резьбовых соединений. К подвесам крепятся цепи (канаты) сиденья качелей. Цепь соответствует ГОСТ 34614-2019 и разрешена для применения в детских игровых площадках. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Сиденья качелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество, шт. |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Металл Пластик Канаты | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Сиденье 1 Сиденье круглое диаметром не менее 1000 мм. с четырех сторон крепятся подвесы. Сиденье 2 Сиденье со спинкой и подлокотниками, крепится в четырех точках к цепям подвеса. Сиденье 3 Сиденье со спинкой и подлокотниками, крепится в четырех точках к цепям подвеса. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |