ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Детский игровой комплекс 131.03.00

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Детский игровой комплекс *Примерный эскиз ОКПД2 32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки» |  | Описание |  | Игровой комплекс образует пространственную фигуру и включает в себя два канатных лаза и лаз из трех колец. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | шт | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | Стальные трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 2 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. Канатный лаз выполнен из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, пластиковых и алюминиевых соединителей. Стальные трубы соединены между собой с помощью алюминиевых хомутов. Лаз из трех колец выполнен из трех пластиковых колец, соединенных между собой цепями и закрепленных на стойках при помощи цепей и алюминиевых хомутов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | - пирамида из трех гнутых труб, шт. 1 - лаз канатный, шт. 2 - лаз из трех колец, шт.1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Длина | мм. | 3561 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 3134 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 3239 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Критическая высота падения | мм. | 1500 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возрастная группа | лет | Не менее 7 и не более 14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017 |  | Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Пирамида из трех гнутых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество опорных столбов | шт. | 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр опорных столбов | мм. | 76 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы несущих стоек | мм. | Не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Материал опорных столбов |  | Сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Бетонирование стоек | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Опорные столбы бетонируются на глубину | мм. | Не менее 850 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Стойки соединяются друг с другом при помощи алюминиевых хомутов, которые позволяют выбрать их необходимое положение при установке. Все торцы опорных столбов закрываются пластиковыми заглушками. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Лаз канатный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал каната |  | Полипропилен, сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр каната | мм | 16 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал соединителей |  | Пластик, алюминий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал хомутов для крепления на стойки |  | Пластик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Лаз выполнен в виде канатной сетки. Канаты соединены между собой пластиковыми и алюминиевыми соединителями. К концам канатов при помощи обжимаемой алюминиевой втулки присоединяются цепи для бетонирования в землю. Лаз закреплен между двумя стойками при помощи пластиковых хомутов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Лаз из трех колец |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал колец |  | Пластик LLDPE | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал хомутов для крепления на стойки |  | Алюминий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр внутреннего кольца | мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр кольца | мм | 1122 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Толщина кольца | мм | 136 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Лаз выполнен в виде трех колец, которые закреплены на цепи при помощи такелажных скоб. Лаз закреплен между стойками при помощи алюминиевых хомутов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |