| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 1473 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 1296 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 1668 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 4 |
|  |  | Столешница, шт. | 1 |
|  |  | Скамья, шт. | 2 |
|  |  | Спинка, шт. | 2 |
|  |  | Упор, шт. | 1 |
|  |  | Фронтон, шт. | 2 |
|  |  | Панель входная, шт. | 2 |
|  |  | Стенка, шт. | 2 |
|  |  | Панель боковая, шт. | 2 |
|  |  | Скат крыши, шт. | 2 |
|  |  | Уголок, шт. | 22 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойка выполнена из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Концы трубы закрыты заглушками пластиковыми. Длина трубы не менее 1700 мм. |  |
|  | Столешница |  |  |
|  |  | Столешница выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 1018*400 мм. Столешница выполнена в прямоугольной форме с двумя полукруглыми вырезами с коротких сторон, радиусом не менее 31 мм. В столешнице выполнены отверстия в количестве 4 шт. |  |
|  | Скамья |  |  |
|  |  | Скамья выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 1018*250 мм. Скамья выполнена в прямоугольной форме с двумя полукруглыми вырезами по углам радиусом не менее 31 мм и шириной не менее 20 мм. В скамье выполнены отверстия количестве 4 шт. |  |
|  | Спинка |  |  |
|  |  | Спинка выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 877*220 мм. Спинка выполнена в прямоугольной форме с двумя прямоугольными пазами посередине размерами не менее 517*35 мм. Расстояние от длинной стороны спинки до паза не менее 50 мм, расстояние между пазами не менее 50 мм. В спинке выполнены отверстия в количестве 4 шт. |  |
|  | Упор |  |  |
|  |  | Упор выполнен из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 937*320 мм. Упор выполнен в прямоугольной форме. С нижней стороны упора выполнен волнообразный вырез радиусом не менее 200 мм. В упоре выполнено два симметрично расположенных паза размерами не менее 161*20 мм. Расстояние от нижней стороны упора до паза не менее 79 мм, расстояние между пазами не менее 480 мм. Упор крепится к стойкам на пластиковые хомуты. |  |
|  | Фронтон |  |  |
|  |  | Фронтон выполнен из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 1057*739 мм. Фронтон имеет «Г-образную» форму. Внутренние радиусы скругления не менее 150 мм. В фронтоне выполнены отверстия в количестве 8 шт. Фронтон крепится к стойкам на пластиковые хомуты. |  |
|  | Панель входная |  |  |
|  |  | Панель входная выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 520*284 мм. Панель выполнена в форме прямоугольной трапеции со скругленным острым углом у основания радиусом не менее 150 мм. В панели выполнен прямоугольный паз размерами не менее 161*20 мм. Расстояние между нижней стороной панели и пазом не менее 121 мм, расстояние между прямой вертикальной стороной и пазом не менее 67 мм. В панели выполнено отверстие в количестве 5 шт. Панель крепится к стойкам на пластиковые хомуты. |  |
|  | Стенка |  |  |
|  |  | Стенка выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 1020*937 мм. Стенка выполнена в «Г-образной» форме. Радиус скругления внутреннего угла не менее 200 мм. ПО вертикальной стороне стенки выполнены 3 паза размерами не менее 56*22 мм. Стенка крепится к стойкам на пластиковые хомуты. |  |
|  | Панель боковая |  |  |
|  |  | Панель боковая выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20мм, размерами не менее 550*434 мм. Панель выполнена в форме прямоугольника со скошенными углами. Три угла панели скруглены радиусом не менее 100 мм. В панели выполнен прямоугольный паз размерами не менее 202*20 мм. Расстояние от верхнего края панели до паза не менее 109 мм, расстояние от вертикального края панели до паза не менее 58 мм. На вертикальной стороне панели выполнены два паза размерами не менее 56*22 мм. Расстояние между пазами не менее 164 мм. В панели выполнены отверстия в количестве 7 шт. Панель крепится к стойкам на пластиковые хомуты. |  |
|  | Скат крыши |  |  |
|  |  | Скат крыши выполнен из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 1490*900 мм. Скат выполнен в форме равнобедренной трапеции со скругленными углами, радиусом не менее 50 мм. В скате выполнены отверстия в количестве 4 шт. |  |
|  | Уголок |  |  |
|  |  | Уголок представляет собой деталь, изготовленную из листового металла толщиной не менее 2,5 мм, которая согнута под углом 90 градусов. Габариты уголка 55*55*50 мм. В уголке выполнены 2 паза размерами 16,5*10,5 мм. По краям уголок скруглен радиусом не менее 20 мм. |  |