| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворота детские Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 1865 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 1004 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 962 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка боковая | 2 |
|  |  | Связь | 2 |
|  |  | Стойка средняя | 1 |
|  |  | Сетка, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Ворота детские должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ 34614.1-2019 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ 34614.1-2019 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Стойка боковая |  |  |
|  |  | Стойка боковая представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм с приваренным к ней стальным прутком для крепления сетки. Конструктивно стойка боковая представляет собой «Г-образную» трубу, согнутую под углом в 90 градусов со сторонами 923 мм и 1557 мм. Концы трубы закрыты пластиковыми заглушками. |  |
|  | Стойка средняя |  |  |
|  |  | Стойка средняя представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм с и приваренной к ней накладкой из листа стали толщиной 4 мм. Накладка должна быть согнута с радиусом 28,5 для прилегания к трубе с диаметром 57 мм. Конструктивно стойка средняя представляет собой согнутую трубу на 45 градусов. Габаритные размеры стойки средней: 1867*368*170. Конец трубы, который бетонируется в землю, закрыт заглушкой пластиковой. |  |
|  | Связь |  |  |
|  |  | Связь представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм с и приваренными по торцам к ней накладками из листа стали толщиной 4 мм. Накладки должны быть согнуты с радиусом 28,5 для прилегания к трубе с диаметром 57 мм. Конструктивно связь представляет собой согнутую трубу на 90 градусов. Габаритные размеры связи: 930*981*170. |  |
|  | Сетка |  |  |
|  |  | Синтетическая нить. |  |