| № п/п | Наименование | Рис. | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качели двухсекционные |  | Возрастная группа: 3+ Габариты должны быть не менее (ДхШхВ), (5330х2525х2355). Качели коллективные должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. Качели должны состоять из 4 боковых стоек и 2 внутренних стоек. На стойки устанавливаются цельнометаллические балки. На балки между стойками подвешиваются качели-гнездо и качели цепные при помощи подвесов. Металлические детали должны быть с двухслойным покрытием: цинковый грунт + полимерная порошковая краска.На стойки сверху устанавливаются пластмассовые заглушки, выступающие крепежные элементы закрываются декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек. Балка Балка представляет собой сварную конструкцию состоящей из трубы диаметром 76 мм, толщиной стенки 2 мм и 2-х фланцев толщиной 8 мм. Стойка Стойка представляет собой сварную конструкцию из трубы диаметром 76 мм толщиной стенки 2 мм и вертикальной пластины, приваренной к верхней части трубы. В пластине имеются 3 отверстия для соединения с перекладиной. Качели цепные Качели цепные должна состоять из цепи сварной короткозвенной из оцинкованной стали категории 1а, толщина звена не менее 6 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин. Сиденье в сборе имеет размеры 440х235х214. Сиденье представляет собой обрезиненный металлокаркас с амортизирующими бортиками сиденья, четырьмя боковыми перекладинами, ободом. Качели гнездо Качели «гнездо» с утяжеленным ободом. Диаметр изделия — 1000 мм. Плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного армированного каната диаметром 16 мм. Гнездо навешивается с помощью подвесок из шестипрядного армированного каната. Система подвеса Система подвеса представляет собой два подвеса из нержавеющей стали, которые позволяют жестко закрепить их на перекладине с помощью гайки и контргайки. Подвес предусматривает наличие осевых соединений с пластиковыми подшипниками, который позволяет подвешенным качелям совершать вращательные движения в нескольких степенях свободы. Для качелей «гнездо» к подвесу в месте соединения подвеса и верхнего разветвления качелей-гнездо присоединяется отрезок цепи со специальным крюком, который вставлен в балку. Специальный крюк является страховочным. |